【無線LAN環境についての仕様書】

【概要】

無線LAN環境を整備し、見守りシステムの全てを連動するシステム構築、工事 及び 機器納入調達を行い、ICT化することにより、業務の効率化を図り、サービスの質を向上させる。

【技術的要件】

調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「システム機能」という。）は　　本施設が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれらの要件を満たしていないとの判定がなされた場合は不合格となり、入札の対象から除外する。

<情報設備>

1. 全体

- 無線LANネットワークを構築すること。

- 配線はLANケーブル（UTP0.5-4P、CAT5e以上の規格）を配線し成端とケーブル測定も納入業者で行うこと。 ANSI/TIA/EIA-568Bに準拠すること。

- 無線アクセスポイントは天井面に露出で設置すること。

2. 無線LAN

- 無線LAN環境の利用用途は「見守り用」とし、それぞれVLANを設定し論理的に分割できること。 その他必要な無線LANについては、施設側と協議し決定するものとする。

- IEEE802.11a/b/g/n/axをサポートしていること。

- 2.4GHz帯と5GHz帯を同時利用可能なこと。

- 2.4GHz帯、5GHz帯共に2×2MIMO、2ストリーム以上に対応していること。

- コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。

- APはPoE給電で動作させること。

- IEEE802.3afおよびIEEE802.3at準拠のPoE機能を有すること。

参考数量

| 品名 | 員数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| PoEスイッチ | 3台 | アクセスポイントへの給電ができること。 |
| 無線アクセスポイント | 28台 | 館内全域に十分な電波強度を確保すること。 |
| 無線コントローラ | 2台 | 無線アクセスポイントを管理できること。 |

以上